PORTLANDTSEMENDIL PÕHINEV, PLASTIFIKAATOREID JA POLÜMEERE SISALDAV SPETSIAALNE LOODUSKIVIDE VUUGISEGU– VALGE - HALL- PRUUN - MUST

KIVILIIM vuugisegu FINE

OMADUSED

Tsemendil baseeruv Kiviliim FINE on mõeldud igasuguste vabakujuliste ja lõigatud looduslike kivide vuukimiseks ( ja ka ladumiseks)  seintele, põrandatele, terrassidele, fassaadidele jne.  Kiviliim FINE kui ladumis- ja vuugisegu on kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

Kiviliimil on lühike tardumis- ja kivinemisaeg.  Vuugisegu sügavus (paksus) vuugis peaks olema soovituslikult 10-30 mm ja laius 5 - 50 mm. Kiviliimi FINE saab kasutada ka horisontaalsetel pindadel looduskivi paigaldusseguna eeldusel, et aluspind on stabiilne ja seal ei ole põrandakütet. Põrandakütte olemasolul soovitame kasutada paigaldusseguna Kiviliim MOSAIC või Kiviliim MARBLE `t

Vuugisegu Kiviliim FINE toodetakse  orgaaniliste pigmentidega toonitult. Värvid on loodusliku alatooniga  HALL VALGE, PRUUN või MUST.  Vastava tooni märge on kotil.

ALUSPIND

Kiviliimi FINE  võib kasutada looduskivide vuukides, millede aluspind on lõplikult kuivanud ja kivistunud . Näiteks betoonalusel, mille kuivamisaeg ei ole lühem kui 28 kalendripäeva ja mille ööpäevane temperatuur ei ole langenud alla +5* C, krohvil, niiskuskindlal pahtlil, kipsplaatidel, klinkerplaatidel, tellistel, plokkidel, vahtpolüstüreenil ja teistel kõvadel mineraalsetel pindadel,  mis on eelnevalt krunditud Kiviliim Nakkedispersiooniga.

EELTÖÖD

Vuuk peab olema tolmust puhas (vajadusel kasutada tolmuimejat). Tugevalt imavad pinnad töödeldakse Kiviliim Nakkedispersiooniga, mida vajadusel veega segatakse (vaata Kiviliim Nakkedispersiooni kasutusjuhendit). Värvitud aluspinnad tuleb värvist puhastada, sest värvi siduvus aluspinnaga on reeglina looduskivi kinnitamiseks liiga nõrk.

SEGU ETTEVALMISTAMINE

Vala segunõusse 4,4-4,8 l puhast leiget vett koti kohta (22-24 % segu massist). Seejärel lisa segupulber ja sega põhjalikult, kuni segu on ilma tükkideta ja täielikult märgunud (vee kogus sõltub aluspinna poorsusest ja liimikihi paksusest). Lase segul umbes 3-5 minutit seista ja sega seejärel uuesti. Reguleeri vajadusel segu konsistentsi ülejäänud vee lisamisega. Valmis liim tuleks ära kasutada ~1 tunni jooksul.

TÖÖTAMINE KIVILIIMIGA

Kiviliim FINE kantakse vuuki kummist pahtlilabida abil. Vuuk täidetakse Kiviliim FINE vuugiseguga kogu ulatuses nii, et ei jääks tühimikke.

Looduskivi vuukide täitmisel seintele tuleks segada Kiviliim FINE veega veidi paksema konsistentsiga . Vuukidest väljatulnud Kiviliim tuleks koheselt eemaldada ja määrdunud kivipind puhastada kohe kui see on piisavalt kuiv pesu alustamiseks.

VUUKIMINE

Vuukimisel on kaks võimalust. Vuukida looduskivid koheselt kivide paigaldamise käigus või pärast paigaldussegu kuivamist. Järelvuukimine on tavaliselt võimalik peale ühe ööpäeva möödumist. Madal temperatuur pikendab paigaldussegu kuivamise aega.

Veega segatud Kiviliimi FINE võib kasutada vuugiseguna 5-50 mm laiuste vuukide täitmiseks. Laiemate vuukide korral (kuni 7 cm) tuleks kasutada vuukide järelniisutamist

PIIRANGUD, HOIATUSED

NB! Kiviliim FINE must à ja pruun`i ei soovitata pesta happepõhjalise kivipesuainega nagu Steinfix 30 või analoog.

Pesuks tuleb kasutada neutraalset paigaldusjärgset pesu Steinfix 40 või analoog.

Kiviliimiga töötamisel peab olema kivi, liimi ja õhu ööpäevane temperatuur üle +5oC.

Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel  tekib leeliseline reaktsioon, mis võib tekitada naha ärritust. Segu silma sattumisel loputa kohe rohke veega. Täpsemad andmed toote ohutuskaardil.

SÄILITAMINE

Säilitatakse kinnistes originaalkottides ning kuivas ruumis. Säilivusaeg 12 kuud